耳鸣康复治疗仪技术参数

- 输入功率：≥10W。

- 输出频率范围：输出频率在70～22000Hz，允许误差±20%。

- 声级输出范围：0-115db连续可调，输出方式分间断或者连续，         误差范围±10%。

- 治疗时间：可设置治疗时间，误差范围±10%。

5、工作环境要求

5.1  环境温度范围：+5℃～+40℃。

5.2  相对湿度：≤80%。

5.3  大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。

- 6、显示系统：采用LCD显示屏显示，实时显示处方选择等治疗信息。

- 7、控制系统

- 7.1采用高清无损音频解码器输出需要的音频信息；

- 7.2左右耳病情可通过平衡控制键进行平衡调整；

- 7.3根据个人感受通过音量控制键和音调控制键对音量和音调进行调整，操作方便。

8、操作简单灵活、方便可靠。

9、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定。