附件：血管内超声系统基本要求

一、技术参数及要求：

1、多功能介入超声诊断平台，支持机械旋转式或相控阵超声导管技术，可用于冠状动脉介入诊断。

2、触摸屏式控制面板，可以显示所有按钮，界面直观简洁，流程式菜单避免操作失误。

3、配备鼠标，通过鼠标进行操作，描绘图像，符合用户习惯，可以通过鼠标滚轮在不同的Frame之间切换。
    4、需内置高速硬盘，设备运行速度快、性能稳定。

5、存储方式多样，可以将图像以DICOM 3.0的格式存储于CD、DVD、移动硬盘，并可以上传至网络。

- 实时的高清数字化视频通信传输系统,轻松连接导播系统，术中超声影像实时转播，满足各种国际学术交流、远程会诊、示教、指导等。

- 驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离，回撤速度分别为0.5mm/s,1.0mm/s，保证每个病例的影像录制。

- 需具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件，该功能可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界。

- 需具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界。

10、内置彩色数码相片打印机，以图片形式打印影像、测量结果、简易报告。

11、实时的高清数字化视频通信传输系统,轻松连接导播系统，术中超声影像实时转播，满足各种国际学术交流、远程会诊、示教、指导等。

12、可在任意位置添加书签，便于记录并快速查看书签图像。将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，可快速地识别并导航到加书签的帧，同时显示相应的截面图像。

14、对于图像的任意帧可以进行多次面积和距离测量。

15、可以实时测量FFR（血流储备分数）数值，信号发送和接收器连接压力导丝后，可进行压力校零。

16、可提供图像直接以 Windows 兼容的视频输出格式及PNG或者JPG等格式的静态图片。

17、DICOM 3.0格式病例存档，可上传PACS系统或光盘储存，内置DVD刻录机，刻录的光盘自带播放软件，PC机可直接回放分析、编辑影像。

18、用于冠脉血管的超声导管：导管安全性能佳；测量精度高；操作简捷——即插即用；适合CTO病变；导管具有亲水涂层，推送性、通过性优；最大通过外径小，可匹配使用5F指引导管。

二、配置清单（包含但不限于下列清单）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 移动台车 | 1台 |
| 3 | 图像显示屏 | 1台 |
| 4 | 采集处理器 | 1台 |
| 5 | 显像处理器 | 1台 |
| 6 | 系统软件 | 1套 |
| 7 | 打印机 | 1台 |
| 8 | 鼠标 | 1个 |