旋磨介入治疗仪技术参数

1. 用途：用于冠状动脉旋磨术，可监视和控制磨头导管的转速并向操作人员提供整个程序过程中的性能信息

2. 旋磨转速：最高190,000转/分

3. 具有低速60,000转/分和高速180,000转/分两种控制速度的转换键

4. 具有转速失常的自动声光提示

5. 随时显示转速以方便医生操作

6. 带有与气瓶连接的管路和控制阀门

7. 带有内置气压调节钮，可调节旋磨仪输出压力

8. 具有每次操作时间和总体操作时间的记时装置

9.兼容的输入气体类型：99.99%压缩氮气

10.输入气体压力要求：应在620-760KPa范围之内

11.设备具有内置涡轮机压力控制旋钮，可调节输出压力

12.设备重量不超过10公斤，方便移动